桥梁巡检

- 分类、结构和主要病害

| 桥梁类型 | 部位 | 构件名称 | 病害类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拱式桥（板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥） | 上部结构 | 主拱圈 | 变形 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  |  | 渗水 |
|  |  |  | 拱铰功能受损 |
|  |  |  | 拱脚位移 |
|  |  |  | 蜂窝麻面 |
|  |  |  | 剥落掉角 |
|  |  |  | 空洞孔洞 |
|  |  | 拱上结构 | 侧墙与主拱圈脱裂 |
|  |  |  | 侧墙变形 |
|  |  |  | 拱上填料沉陷开裂 |
|  |  |  | 腹拱横联变形错位 |
|  |  |  | 立墙立柱倾斜 |
|  |  |  | 表面缺陷 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  |  | 排水不畅 |
|  |  | 桥面板 | 蜂窝麻面 |
|  |  |  | 剥落掉角 |
|  |  |  | 空洞孔洞 |
|  |  |  | 钢筋锈蚀 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  | 下部结构 | 翼墙耳墙 | 破损 |
|  |  |  | 位移 |
|  |  |  | 鼓肚砌体松动 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 锥坡护坡 | 缺陷 |
|  |  |  | 冲刷 |
|  |  | 桥墩 | 蜂窝麻面 |
|  |  |  | 剥落露筋 |
|  |  |  | 空洞孔洞 |
|  |  |  | 钢筋锈蚀 |
|  |  |  | 位移 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 桥台 | 剥落 |
|  |  |  | 空洞孔洞 |
|  |  |  | 桥头跳车 |
|  |  |  | 位移 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 墩台基础 | 冲刷淘空 |
|  |  |  | 剥落露筋 |
|  |  |  | 沉降 |
|  |  |  | 滑移倾斜 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 河床 | 堵塞 |
|  |  |  | 冲刷 |
|  |  |  | 变迁 |
|  |  | 调治构造物 | 损坏 |
|  |  |  | 冲刷变形 |
|  | 桥面系 | 沥青铺装 | 破损 |
|  |  |  | 泛油 |
|  |  |  | 变形 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 水泥铺装 | 磨光脱皮露骨 |
|  |  |  | 错台 |
|  |  |  | 坑洞 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  |  | 剥落 |
|  |  | 伸缩缝 | 凹凸不平 |
|  |  |  | 锚固区缺陷 |
|  |  |  | 失效 |
|  |  |  | 破损 |
|  |  | 人行道 | 缺失 |
|  |  |  | 破损 |
|  |  | 栏杆/护栏 | 撞坏缺失 |
|  |  |  | 破损 |
|  |  | 防排水系统 | 排水不畅 |
|  |  |  | 泄水管引水槽缺陷 |
|  |  | 标志标牌 | 缺失 |
|  |  |  | 破损 |
|  |  |  | 变形 |
|  |  |  | 污染 |
|  |  |  | 反光度不够 |
|  |  |  | 朝向不对 |
|  |  | 照明装置 | 缺失 |
|  |  |  | 污染或损坏 |
| 梁式桥 | 上部结构 | 上部承重构件（主梁、挂梁）- 混凝土梁 | 蜂窝麻面 |
|  |  |  | 保护层厚度不足 |
|  |  |  | 混凝土碳化 |
|  |  |  | 跨中挠度 |
|  |  |  | 结构变位 |
|  |  |  | 预应力构件损伤 |
|  |  | 上部承重构件（主梁、挂梁）- 钢梁 | 涂层劣化 |
|  |  |  | 锈蚀 |
|  |  |  | 焊缝开裂 |
|  |  |  | 铆钉螺栓损失 |
|  |  |  | 构件裂缝 |
|  |  |  | 跨中挠度 |
|  |  |  | 构件变形 |
|  |  |  | 结构变位 |
|  |  | 上部一般构件（湿接缝、横隔板） | 蜂窝麻面 |
|  |  |  | 保护层厚度不足 |
|  |  |  | 混凝土碳化 |
|  |  | 支座 - 板式橡胶支座 | 老化变质开裂 |
|  |  |  | 外鼓缺陷 |
|  |  |  | 位置串动脱空剪切超限 |
|  |  | 支座 - 盆式支座 | 组件损坏 |
|  |  |  | 聚四氟乙烯滑板磨损 |
|  |  |  | 位移转角超限 |
|  |  | 支座 - 钢支座 | 组件功能缺陷 |
|  |  |  | 位移转角超限 |
|  |  |  | 部件磨损裂缝 |
|  |  | 混凝土摆式支座 | 混凝土缺损 |
|  |  |  | 滑动面不平整生锈咬死 |
|  |  |  | 轴承裂纹切口偏移 |
|  | 下部结构 | 翼墙耳墙 | 破损 |
|  |  |  | 位移 |
|  |  |  | 鼓肚砌体松动 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 锥坡护坡 | 缺陷 |
|  |  |  | 冲刷 |
|  |  | 桥墩 | 蜂窝麻面 |
|  |  |  | 剥落露筋 |
|  |  |  | 空洞孔洞 |
|  |  |  | 钢筋锈蚀 |
|  |  |  | 位移 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 桥台 | 剥落 |
|  |  |  | 空洞孔洞 |
|  |  |  | 桥头跳车 |
|  |  |  | 位移 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 墩台基础 | 冲刷淘空 |
|  |  |  | 剥落露筋 |
|  |  |  | 沉降 |
|  |  |  | 滑移倾斜 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 河床 | 堵塞 |
|  |  |  | 冲刷 |
|  |  |  | 变迁 |
|  |  | 调治构造物 | 损坏 |
|  |  |  | 冲刷变形 |
|  | 桥面系 | 沥青铺装 | 破损 |
|  |  |  | 泛油 |
|  |  |  | 变形 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 水泥铺装 | 磨光脱皮露骨 |
|  |  |  | 错台 |
|  |  |  | 坑洞 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  |  | 剥落 |
|  |  | 伸缩缝 | 凹凸不平 |
|  |  |  | 锚固区缺陷 |
|  |  |  | 失效 |
|  |  |  | 破损 |
|  |  | 人行道 | 缺失 |
|  |  |  | 破损 |
|  |  | 栏杆/护栏 | 撞坏缺失 |
|  |  |  | 破损 |
|  |  | 防排水系统 | 排水不畅 |
|  |  |  | 泄水管引水槽缺陷 |
|  |  | 标志标牌 | 缺失 |
|  |  |  | 破损 |
|  |  |  | 变形 |
|  |  |  | 污染 |
|  |  |  | 反光度不够 |
|  |  |  | 朝向不对 |
|  |  | 照明装置 | 缺失 |
|  |  |  | 污染或损坏 |
| 悬索桥 | 上部结构 | 主缆 | 防护损坏 |
|  |  |  | 线形异常 |
|  |  |  | 扶手绳栏杆绳损坏 |
|  |  |  | 腐蚀或索股损坏 |
|  |  |  | 涂膜劣化 |
|  |  | 吊索及钢护筒 | 渗水 |
|  |  |  | 锈蚀腐蚀 锚头损坏 |
|  |  |  | 橡胶老化变质 |
|  |  |  | 掉漆起皮 |
|  |  |  | 防护套破坏 |
|  |  |  | 防护层破坏 |
|  |  |  | 钢丝断丝 |
|  |  | 加劲梁 - 混凝土加劲梁 | 剥落露筋 |
|  |  |  | 跨中挠度 |
|  |  |  | 构件变形 |
|  |  | 加劲梁 - 钢桁架加劲梁 | 锈蚀 |
|  |  |  | 跨中挠度 |
|  |  |  | 构件变形 |
|  |  | 加劲梁 - 钢箱加劲梁 | 锈蚀 |
|  |  |  | 跨中挠度 |
|  |  |  | 构件变形 |
|  |  | 索塔 | 倾斜变形 |
|  |  |  | 基础冲刷 |
|  |  | 索夹 | 错位滑移 |
|  |  |  | 面漆起皮 |
|  |  |  | 密封填料损坏 |
|  |  |  | 裂纹和锈蚀 |
|  |  | 索鞍 | 座板相对位移 |
|  |  |  | 螺杆锚栓状况 |
|  |  |  | 锈蚀 |
|  |  | 锚杆 | 掉皮 |
|  |  |  | 锈蚀 |
|  |  |  | 裂纹 |
|  |  | 支座（特殊） | 螺纹螺帽松动或螺杆剪切 |
|  |  |  | 上下座板锈蚀 |
|  |  |  | 纵横线扭转 |
|  | 下部结构 | 锚碇 | 锚坑漏水 |
|  |  |  | 顶板侧墙损坏 |
|  |  |  | 均匀沉降 |
|  |  |  | 表观病害 |
|  |  |  | 水平位移 |
|  |  | 索塔基础 | 冲刷淘空 |
|  |  |  | 剥落露筋 |
|  |  |  | 冲蚀 |
|  |  |  | 河底铺砌损坏 |
|  |  |  | 沉降 |
|  |  |  | 滑移倾斜 |
|  |  |  | 裂缝 |
|  |  | 散索鞍 | 座板相对位移 |
|  |  |  | 螺杆锚栓状况 |
|  |  |  | 锈蚀 |
| 斜拉桥 | 上部结构 | 斜拉索 | 锈蚀断丝 |
|  |  |  | 滑移变位 |
|  |  |  | 涂层损坏 |
|  |  |  | 护套内材料老化 |
|  |  |  | 锚固区损坏 |
|  |  |  | 线形异常 |
|  |  | 斜拉索护套 | 漆膜损坏 |
|  |  |  | 锈蚀 |
|  |  |  | 防护层破损 |
|  |  |  | 上端浆液离析 |
|  |  | 锚具 | 锚杯积水 |
|  |  |  | 锚具内潮湿 |
|  |  |  | 防锈油结块 |
|  |  |  | 锈蚀 |
|  |  | 减震装置 | 损坏 |
|  |  | 主梁—混凝土主梁 | 剥落露筋 |
|  |  |  | 跨中挠度 |
|  |  |  | 构件变形 |
|  |  | 主梁—钢桁架主梁 | 锈蚀 |
|  |  |  | 跨中挠度 |
|  |  |  | 构件变形 |
|  |  | 主梁—钢箱主梁 | 锈蚀 |
|  |  |  | 跨中挠度 |
|  |  |  | 构件变形 |
|  |  | 索塔 | 倾斜变形 |
|  |  |  | 锚固区渗水 |
|  |  |  | 基础冲刷 |
|  |  | 支座 | 同梁式桥支座病害 |
|  | 下部结构 | 同梁式桥 |  |
|  | 桥面系 | 同梁式桥 |  |

- 桥梁检查工作说明

- 根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021），公路桥梁养护检查主要分为以下类别：

| 检查类别 | 实施主体 | 定位与目的 |
| --- | --- | --- |
| 初始检查 | 专业机构/养护单位 | 新建或改建桥梁交付后采集基础状态数据，是后期养护工作的基础 |
| 日常巡查 | 养护人员 | 及时获知桥梁结构运营状况，在病害初期或突发情况下及时养护或应急处治 |
| 经常检查 | 桥梁养护技术人员 | 对桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物技术状况的日常巡视检查 |
| 定期检查 | 专业检测机构 | 对桥梁主体结构及附属构造物进行全面检查，评定技术状况，为制定养护计划提供依据 |
| 特殊检查 | 专业检测机构/科研单位 | 查清病害原因、破损程度、承载能力和抗灾能力，包括专门检查和应急检查 |

- JTG 5120-2021根据桥梁规模和重要性，将公路桥梁养护检查等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级，实行差异化养护检查及检查频率：

| 养护检查等级 | 适用范围 | 经常检查频率 | 定期检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 单孔跨径大于150m的特大桥、特别重要桥梁；技术状况评定为4类桥梁在加固维修前 | 每月不少于1次 | 每年1次 |
| Ⅱ级 | 单孔跨径≤150m的特大桥、大桥，及高速公路或一、二级公路上的中桥、小桥；技术状况评定为3类的大、中、小桥应提高一级 | 每月不少于1次 | 每年1次 |
| Ⅲ级 | 三、四级公路上的中桥、小桥 | 每季度不少于1次 | 最长不超过3年 |

技术状况评定为4类桥梁在加固维修前应按Ⅰ级进行检查，3类桥梁应提高一级。在汛期、台风、冰冻等自然灾害频发期，均应提高经常检查频率。

对于技术状况评定较差或交通流量较大的桥梁，定期检验周期应适当缩短

从云南交投昆西管理处阳宗隧管站了解到的情况，实际操作中所有桥梁不分等级，经常性巡检的频次汛期每月1次（根据降雨等天气情况提高频次，汛期降雨后都要进行巡查），非汛期每两月1次。

- 经常检查以目测为主，结合简单工具测量。每次检查后须填写《桥梁经常检查记录表》。

- 桥面系及附属设施

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 桥面铺装 | 是否整洁，有无杂物堆积，有无严重龟裂、纵横裂缝、坑槽、拥包、拱起、剥落、错台、磨光、泛油、变形、脱皮、露骨 |
| 伸缩缝 | 是否完好有效，有无堵塞、型钢变形、漏水、梁端锚固松动，大位移伸缩缝工作状态及异常变形 |
| 排水系统 | 防水层是否破坏，桥下有无渗水现象；排水管是否破坏、损伤、脱落、堵塞 |
| 栏杆/护栏 | 有无锈蚀、变形、损坏、缺失 |
| 交通安全设施 | 交通信号、标志、标线、照明设施是否完好、正常工作 |
| 限载/限高标志 | 标识是否清晰完整 |

- 上部结构

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 主梁/拱圈/索 | 结构有无异常变形和振动；构件表面涂装是否完好，有无损坏、老化变色、开裂、起皮、剥落、锈迹 |
| 裂缝发展 | 可见裂缝的位置、宽度发展情况 |
| 构件状况 | 混凝土有无蜂窝、麻面、剥落、露筋锈蚀；钢结构焊缝有无可见裂纹、螺栓有无松动脱落 |

- 下部结构

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 墩台 | 有无裂缝、剥落、空洞、腐蚀、渗水、倾斜、沉降 |
| 基础 | 有无冲刷、掏空、露筋 |
| 支座 | 外观是否完好，有无变形、老化开裂、脱空、位移、锈蚀 |
| 锥坡/护坡 | 有无破损、滑动、坍塌 |

- 安全保护区

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 桥区环境 | 桥区有无违章行为、堆积物、违法施工、交通事故影响 |
| 永久观测点 | 永久观测点及标志点是否完好 |

- 示例：云南交投基于“智慧养护云平台”生成的检查的记录表

- 日常检查

| 桥梁日常巡查记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理单位：呈贡运营中心 |  |  |  |  |  |
| 路线编码 | G78 | 路线名称 | 西石高速[昆东] | 桥位桩号 | K1761+078 |
| 桥梁编码 | G78530126K7431 | 桥梁名称 | 西石（昆东）-K24+320上跨桥 | 养护单位 | 云南交投昆明分公司 |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 状态描述 | 保养措施意见 |  |
| 进水口 | 是否异常 |  | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 桥路连接处 | 是否异常 |  | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 桥面铺装、伸缩缝 | 是否有明显破损；伸缩缝位置的桥面系是否存在异常 |  | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 栏杆或护栏等 | 有无明显缺损 |  | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 标志标牌 | 是否完好 |  | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 桥路线形 | 是否存在明显异常 |  | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 桥梁整体 | 是否存在异常的振动、摆动和声响 |  | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 桥梁安全保护区 | 是否存在侵害桥梁安全的情况 |  | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 其他 | 其他内容 |  | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 负责人 |  | 记录人 |  | 检查日期 | 2026年05月13日 |

- 经常性检查

| 桥梁经常检查记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 公路管理机构名称：昆分处 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1路线编号 | G78 | 2路线名称 | 昆石高速 | 3桥位桩号 | K1784+138 |
| 4 | 4桥梁编号 | G78530125K0131 | 5桥梁名称 | 昆石-K68+835上跨 桥 | 6养护单位 | 昆明东管理处 |
| 5 | 7检查项目 |  | 缺损类型 | 缺损范围 | 处治建议 |  |
| 6 | 8主梁 |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 7 | 9主拱圈 |  | / | / |  |  |
| 8 | 10拱上建筑 |  | / | / |  |  |
| 9 | 11桥（索）塔（含索鞍） |  | / | / |  |  |
| 10 | 12主缆 |  | / | / |  |  |
| 11 | 13斜拉索 |  | / | / |  |  |
| 12 | 14吊杆 |  | / | / |  |  |
| 13 | 15系杆 |  | / | / |  |  |
| 14 | 16桥面铺装 |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 15 | 17伸缩缝 |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 16 | 18人行道、路缘 |  | / | / |  |  |
| 17 | 19栏杆、护栏 |  | 剥落露筋 | 共有2联防撞挡墙 | 适时修复 |  |
| 18 | 20标志、标线 |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 19 | 21排水系统 |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 20 | 22照明系统 |  | / | / |  |  |
| 21 | 23桥台及基础(含冲刷） |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 22 | 24桥墩及基础（含冲刷） |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 23 | 25锚碇(含散索鞍、锚杆） |  | / | / |  |  |
| 24 | 26支座 |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 25 | 27翼墙 (耳墙、侧墙） |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 26 | 28锥坡、护坡 |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 27 | 29桥路连接处（桥头搭板） |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 28 | 30航标、防撞设施 |  | / | / |  |  |
| 29 | 31调治构造物 |  | / | / |  |  |
| 30 | 32减振装置 |  | / | / |  |  |
| 31 | 33其他 |  | 无 | 未见异常 | 正常保养 |  |
| 32 | 34负责人 | XXX | 35记录人 | 王绍稷 | 36检查日期 | 2026年02月26日 |

- 低空巡检系统设计需求说明

- 桥梁模型和坐标

- 桥梁建模

- 采集倾斜摄影数据、正射数据和点云数据，设备建议（M400+L3）

- 如果不采集点云数据，可以使用M350RTK+H20

- 将模型导入到飞派云，在系统中可以选择呈现相关模型

- 正射数据标准5cm/pixel；点云数据标准2cm/pixel；倾斜数据标准5cm/pixel

- 位置坐标采集

- 用人工的方式在桥梁起止位置（以两侧的伸缩缝为标准）采集桩号（精确到米）和GIS坐标

- 在系统中录入坐标之后，根据桥梁的长度，生成以米为单位的坐标点（桩号点），可以在地图上（高清正射）对坐标点进行微调

- 桥梁构件数据档案（一桥一档）

这是整套数据体系的核心，通过四级树状结构数据定位相关桥梁构件

- 桥梁类型

初始化数据是：梁式桥、拱式桥、悬索桥、斜拉桥。

系统可以编辑或增删改查这一数据字段

- 桥梁部位

初始数据是：上部结构、下部结构、桥面系、附属设施

系统可以编辑或增删改查这一数据字段

- 构件名称

按照前面表格中的构件类型进行数据初始化，系统可以编辑或增删改查这一数据字段

- 定向顺序

- 单选：左幅、右幅、不区分左右幅

- 顺序码（根据实际资产事先配置，自然数）

例如：悬索桥—上部结构—主缆—左幅2

- 病害数据

- 病害类型

对应到每一类构件类别的病害清单，系统可以编辑或增删改查这一数据字段

- 补充说明

在事件审核阶段可以进行补充说明，例如“主梁下方10米处”、例如尺寸说明

- 无人机采集数据方式

- 采集准备工作

经常性巡检最重要的内容是桥梁在定检中暴露出来的较为严重的问题，需要观察病害的变化情况。在外业之前需要先从业主方搜集需要关注的重点问题数据（参考构件坐标系的字段）

- 航点采集

在业主方专业人士的陪同下前往桥梁进行航点的采集，通过遥控器上FP Pilot记录航点。同时选择相应的构件或途中点。

如果是RC+无人机的形式，需要在桥梁附近方便到达的位置采集起飞点坐标。

视频清晰度4K（2K）；拍照图片清晰度4K（2K）

- 航线创建

基于设备类型、起飞点等信息在系统上制作完整的航线（考虑到起飞点位置），系统功能上需要考虑“断点续飞”功能

是否需要全局总览（整体视频拍摄）+定点拍照

- 采集测试及航线修正

基于航线进行数据采集测试，逐张审核拍摄质量，可在系统上对航点位置和拍照参数进行微调

- 资产数据结构

- 第一级：行业分类（这个字段和用户选择组织信息时候的行业类别字段一致）

- 第二级：资产类型，例如道路、交安设施、桥梁、边坡等

- 第三级：资产数据（根据资产类型设置不同的资产数据层级体系，例如上文梳理的桥梁数据）

- 关联数据：（关联到数据结构的最小级别）

- 飞行任务数据

- 视频/图片数据

- 位置数据（GIS/桩号/其它行业定位标准）

- 病害数据

- 工单数据

- 业主方资产相关数据